建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产约200万套高端消防装备及60万套消防水枪、接口及组件

建设单位（盖章）：  江苏辰烜消防科技有限公司

编制日期：             2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产约200万套高端消防装备及60万套消防水枪、接口及组件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-321203-89-01-727717 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵平 | 联系方式 | 13305262899 |
| 建设地点 |  | 江苏省泰州市高港区永盛路5号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度55分19.526秒，32度21分6.313秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 〔C3595〕社会公共安全设备及器材制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35中“359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰高新行审备〔2023〕366号 |
| 总投资（万元） |  | 63000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.32 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 50000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、《高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）》 2011年泰州市人民政府批复设立《高港高新技术产业园总体规划（2010~2020）》，审批文件名称及文号为《关于同意高港高新技术产业园总体规划（2010~2020）的批复》（泰政复〔2011〕70号）。 2、《江苏泰州港经济开发区（市级开发区）开发建设规划（2022-2035）》泰州港经济开发区管委会委托泰州市国土空间规划设计院编制《江苏泰州港经济开发区（市级开发区）开发建设规划（2022-2035）》，该规划尚未取得批复。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）环境影响报告书（不含省级开发区）》 规划环评名称：《高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）环境影响报告书（不含省级开发区）》 审批机关：泰州市生态环境局（原泰州市环境保护局） 审批文件名称及文号：《关于高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）环境影响报告书（不含省级开发区）的审查意见》（泰环审〔2018〕16号） 2、《江苏泰州港经济开发区（市级开发区）开发建设规划（2022-2035）》 泰州港经济开发区管委会委托南京国环科技股份有限公司编制《江苏泰州港经济开发区（市级开发区）开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》，该报告书尚未取得审查意见。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析： ①《高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）》 规划范围：高港高新技术产业园区规划面积33.06km2，规划范围北至与医药高新区界址，西至南官河、南至通港路、东至泰州大桥北接线（不含省级开发区范围）。 产业定位：泰州市高港高新技术产业园区主导产业为机械制造、电子信息、家居建材和生命健康，其中机械制造主要发展汽车整车及零部件制造、通用动力等（不含纯电镀）；电子信息主要为电子产品及材料等（不含纯电镀）；家居建材主要为壁纸、装饰材料等；生命健康主要为食品加工（不含酿造）、酒和饮料制造（不含酿造）、医药加工、医疗器械等。 ②《江苏泰州港经济开发区（市级开发区）开发建设规划（2022-2035）》 规划范围：北至创新大道—泰州大道—港北路、南至京沪高速、东至231省道、西至南官河（不含省级开发区），市级开发区用地面积为15.87km2。 产业定位：主导产业为高端装备制造、生命健康、家居建材及现代服务业等。推进工业企业“亩均论英雄”改革，对开发区低效闲置工业用地企业，通过增资技改、嫁接重组、协商处置等途径，盘活提升低效闲置工业用地（厂房）。 高端装备制造产业主要为：打造汽车配套零部件生产基地，推动汽车电子系统、汽车电气系统、汽车变速系统、汽车传动系统、汽车行驶系统、汽车制动系统、汽车发动机系统、汽车转向系统、车身件及内饰等关键零部件项目的集聚，促进本地零部件企业提档升级，对照中高端汽车品牌供应链标准，实施产线智能化改造、产品全生命周期管理，推动装备及工艺达到行业先进水平，推动本地汽车零部件企业成为长城汽车供应商（不含纯电镀）。 生命健康产业主要为：依托泰州大健康产业发展优势，大力发展健康食品、饮品、保健品及新医药、生物科技、医疗器械等产业，全力打造特色鲜明、品牌丰富、功能齐全的大健康产业集聚区（不含酿造）。 家居建材产业主要为：致力发展高端家居、木地板、衣橱柜、定制（整体）家居、家居高档五金、新型墙体和屋面材料、功能性壁纸、绝热隔音材料等。 现代服务业主要为：全面发展新产业、新业态、新模式、新技术，加快完善以科技金融、研发设计为重点的现代服务业体系，大力发展5G、大数据、云计算、人工智能、工业物联网等数字经济，全力打造信息服务、科技服务、金融服务、现代服务业、现代商贸等五大服务集聚区。 项目位于江苏省泰州市高港区永盛路5号，泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧。本项目属于社会公共服务及其他专用设备制造，符合园区产业定位。 2、与规划用地性质相符性 项目位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧。项目所在地用地为工业用地，符合园区的土地利用规划。 3、与规划环评审查意见相符性分析 经分析，本项目与高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）环境影响报告书（不含省级开发区）的审查意见（泰环审〔2018〕16号）相符，详见表1-1。 表1-1与泰环审〔2018〕16号相符性分析 序号; 审查意见; 相符性分析. 1; 优化区内空间布局。按照《报告书》提出的空间管控要求，在距离居住用地100m范围内禁止布置含涂装、酸洗、电镀工序及高噪声设备的项目；距离居住用地200m范围内禁止布置含发酵、提炼工段项目；居住用地300m范围内禁止布置汽车整车制造、排放重金属废气污染物项目；食品、健康饮品等敏感企业周围100m范围内禁止引进排放重金属废气污染物项目。; 本项目为社会公共服务及其他专用设备制造，100m范围内无居住用地，不属于上述项目，符合要求。. 2; 严格执行入区项目环境准入负面清单。按照调整后的产业定位及产业政策、最新环保要求引进项目。机械制造主要发展汽车整车及零部件制造、通用和专用设备制造、电气机械和器材制造等（不含纯电镀）；电子信息主要为电子产品及电子专用材料等（不含纯电镀）；家居建材主要为壁纸、木制品等装饰材料；生命健康主要为食品加工（不含酿造）、酒和饮料制造（不含酿造）、中药加工、单纯药品的分装和复配、医疗器械等。优先引进生产工艺和设备先进、技术含量高、清洁生产水平高、污染易于治理的项目，禁止引进纯电镀项目及含酿造工序的项目。; 本项目属于社会公共服务及其他专用设备制造，符合园区产业定位及产业政策、最新环保要求。符合产业政策及园区产业定位，符合要求。. 3; 完善环境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。园区进行集中供热或者使用清洁能源，区内企业严禁自建燃煤设施，确因工艺需要的须采用清洁能源。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后经园区污水管网进江苏港城污水处理有限公司集中处理。项目所需能源为电能，无燃煤设施。. 4; 加强污染源监控。强化VOCs、酸雾、重金属、异味气体等特征污染物的控制与治理，最大限度减少无组织废气排放；加强入区企业酸洗、电镀废水、高浓度有机废水等预处理；按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。入区企业须按要求安装废水排放在线监控设施，明确在线监测因子，并与当地环保部门联网。; 本项目有机废气收集后，通过二级活性炭处理，达标排放；总量在泰州医药高新区（高港区）内平衡；本项目不属于“须安装在线监控设施”的企业，符合要求。. 5; 切实加强环境管理。依托高港区环保局完善园区环境管理机构，统筹考虑园区内污染物排放与监管、区域环境综合整治、环境管理等事宜，严格执行建设项目环评及“三同时”制度。加强园区风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，完善配备设备、物资、人员，并定期演练。制定并实施园区日常环境监测计划，按要求公开区域环境质量情况。; 本项目设立环境管理机构，落实相关管理制度，编制应急预案，落实应急物资及措施，并定期演练，符合要求。. 因此，本项目与规划、规划环评结论及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、用地选址相符性分析 本项目位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧，从事社会公共服务及其他专用设备制造，项目用地属于工业用地。本项目不属于国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏经信产业〔2013〕183号）中的限制用地、禁止用地项目。 2、产业政策相符性分析 本项目属于〔C3595〕社会公共服务及其他专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类的建设项目；经查询《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类。对照《市场准入负面清单（2022年版）》可知，本项目不属于该目录中的禁止类、限制类项目。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 - “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 项目位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧，根据《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》和《泰州市高港区生态空间管控区域调整方案》，本项目所在地附近主要生态空间管控区域最近的为南官河（高新区）清水通道维护区。经现场勘查，本项目距南官河（高新区）清水通道维护区约3800m，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降，因此，符合江苏省及国家生态保护红线规划。 综上所述，本项目不在上述国家级生态保护红线、生态空间管控区域内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》和《泰州市高港区生态空间管控区域调整方案》的要求。 （2）环境质量底线 ①地表水环境 本项目产生的员工生活污水经化粪池收集后经园区污水管网进江苏港城污水处理有限公司集中处理，尾水经盘头中沟排入长江。根据项目引用的长江水环境质量现状监测数据（见下表3-5），长江水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准要求。 ②大气环境 根据《2022年泰州市环境状况公报》，本项目所在区域为环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天。”。 ③声环境 根据本项目所在地声环境质量监测报告（见下表3-6），所在地声环境质量能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。本项目在运营过程中产生的噪声经隔声防治措施到位的情况下，厂界噪声能达到相关标准，对评价区域内环境保护目标影响较小。 符合性分析：本项目周边地表水、声环境质量达到相应环境质量目标要求。大气环境质量超标，随着达标规划措施的推进，不达标区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，本项目污染均可达标排放，不会导致所在区域环境质量降级。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入清单 江苏泰州港经济开发区环境准入清单如下，具体见表1-3。 表1-3江苏泰州港经济开发区生态环境准入清单相符性分析 高港高新技术产业园区总体规划（2016-2020）环境影响报告书（不含省级开发区）. 产业类别; 准入内容; 本项目情况. 机械制造; 汽车整车及零部件制造；通用设备制造；专用设备制造；电气机械及器材制造等; 限制发展：挥发性有机物污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、江苏省及泰州市“263”专项行动实施方案等要求； 禁止发展：专业电镀项目（含电镀工序机械加工项目除外）；电镀和阳极氧化工序清洁生产水平达不到《电镀行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级要求；露天和敞开式喷涂作业（工艺有特殊要求除外）；铅蓄电池制造；晶硅铸锭/拉棒/切割工序；电池制造清洁生产水平达不到《电池行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级要求；燃煤、燃重油项目；; 本项目属于社会公共服务及其他专用设备制造项目，不涉及上述行业及相关工艺项目；挥发性有机废气收集后通过二级活性炭装置处理达标排放，符合负面清单要求。. 电子信息; 电子产品制造；电子专用材料等; 限制发展：挥发性有机物污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、江苏省及泰州市“263”专项行动实施方案等要求； 禁止发展：专业电镀项目（含电镀工序的新型电子元器件项目除外）；电镀和阳极氧化工序清洁生产水平达不到《电镀行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级要求；露天和敞开式喷涂作业（工艺有特殊要求除外）；燃煤、燃重油项目；. 家居建材; 壁纸生产；木制品等装饰材料等; 限制发展：挥发性有机物污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、江苏省及泰州市“263”专项行动实施方案等要求； 禁止发展：露天和敞开式喷涂作业（工艺有特殊要求除外）；燃煤、燃重油项目. 生命健康; 食品加工；酒和饮料制造中药加工；单纯药品的分装及复配；卫生材料及医药用品制造; 限制发展：未采用全封闭发酵工艺； 禁止发展：植物油浸出、精制；原糖生产；屠宰；含酿造工艺项目；发酵、提炼废气不能有效收集处理的项目；发酵工艺清洁生产水平达不到《发酵行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级要求；燃煤、燃重油项目. 其他; 限制发展：其他非本园区主导产业； 禁止发展：化工、石化、化纤、印染、制革、制浆、冶炼、焦化钢铁、水泥、平板玻璃等重污染项目。. 其他负面清单相符性分析. 文件; 内容; 相符性分析. 《市场准入负面清单（2022年版）》; /; 本项目租赁贺安特传动科技有限公司厂房，不新增工业用地；主要从事社会公共服务及其他专用设备制造项目，不涉及上述行业及相关工艺项目，符合文件要求。. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版〉》（长江办〔2022〕7号〉及《〈长江经济带发展负面清单据南〈试行，2022年版）＞江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 详见下表1-6. 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; /. 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; /. 4、与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 #### 本项目建设地址位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧，位于江苏泰州港经济开发区内，对照关于印发《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》的通知，江苏泰州港经济开发区（非省级）属于重点管控单元，与“三线一单”生态环境准入清单要求相符性，具体见表1-4。 表1-4与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 管控类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止1、机械制造（专业电镀项目（含电镀工序的新型电子元器件项目除外）电镀和阳极氧化工序清洁生产水平达不到《电镀行业清洁生产评价指标体系》中二级要求；露天和敞开式喷涂作业（工艺有特殊要求除外）；铅蓄电池制造；晶硅铸/拉棒/切割工序；电池制造清洁生产水平达不到《电池行业清洁生产评价指标体系》中二级要求；燃煤、燃重油项目；电子信息（专业电镀项目（含电镀工序的新型电子元器件项目除外）电镀和阳极氧化工序清洁生产水平达不到《电镀行业清洁生产评价指标体系》中二级要求；露天和敞开式喷涂作业（工艺有特殊要求除外）燃煤、燃重油项目；生命健康（植物油浸出、精制，原糖生产，屠宰，含酿造工艺项目，发酵、提炼废气不能有效收集处理的项目，家居建材（露天和敞开式喷涂作业（工艺有特殊要求除外））燃煤、燃重油项目；其他（化工、石化、化纤、印染、制革、制浆、冶炼、焦化钢铁、水泥、平板玻璃等重污染项目。; 本项目属于社会公共服务及其他专用设备制造，不属于禁止引入项目。; 符合. 污染物排放管控; 水污染排放量：COD169.315t/a，氨氮16.93t/a,SS33.863t/a,TP1.693t/a,石油类3.386t/a，总镍0.169t/a，总氰化物1.693t/a。（2）大气污染物排放量：二氧化硫0.83t/a，氮氧化物8.16t/a，烟尘0.66t/a，粉尘44.83t/a，硫酸雾1.01t/a,硫化氢0.556t/a,氨0.13t/a,二甲苯5.35t/a,氰化物0.063t/a。; 本项目生活污水经厂区化粪池预处理达标后接管至江苏港城污水处理有限公司，废气污染物为非甲烷总烃、颗粒物，在泰州市高港区范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 1、建立并完善区域环境风险防范体系， 制定完备的事故应急预案，贮存必要 的应急物资，定期开展事故应急演练。; 制定了事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期 开展事故应急演练。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不涉及。; 符合. 5、与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 对照《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）的附件《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中的要求，本项目符合相关要求。具体管控要求和相符性分析见表1-5。 表1-5与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号; 负面清单; 相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目建设场所不属于自然保护核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧，不新增占地，不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目；不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 对照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》，本项目所在园区属于合规园区。本项目属于社会公共服务及其他专用设备制造，不属于高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目符合产业、结构规划; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于社会公共服务及其他专用设备制造，不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目; 相符. 6、与危废行业相关文件相符性分析 表1-6与危废行业相关文件相符性分析表 序号; 文件; 文件要求; 相符性分析; 相符性. 1; 省生态环境厅《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）; 各相关风险企业要切实落实污染防治的主体责任，要立即组织企业环保、安全管理人员，对照相关法律法规和标准规范规定，全面排查固废危废环境安全隐患，必要时可聘请安全生产领域的专家参与检查。要严格按照危险废物规范化管理要求，对企业申报、台账、贮存、转移、利用处置环境管理情况进一步进行自查，并排查是否存在非法填埋或倾倒、遗留固体废物的情况。要完善固废危废环境事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或者专门应急预案），加强值班巡查，组织相关应急演练。; 本项目为新建项目，将严格按照危险废物规范化管理要求，对企业申报、台账、贮存等环境管理情况进一步进行自查，不存在非法填埋或倾倒、遗留固体废物等情况。; 相符. 2; 《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）; 形成贮存设施清单并醒目张贴：相关企业应对照自查内容，开展自查自纠工作，并重点自查易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物的规范贮存情况，形成危险废物贮存设施清单，并张贴在厂区醒目位置。清单内容百科危险废物贮存设施名称、编号、位置、面积和贮存危险废物种类、危险特性、贮存方式、贮存容积、周转周期等； 整治中间产物长期贮存环境隐患：相关企业对长期贮存的中间产物（超过6个月），原则上要在3个内返生产，否则应对中间产物进行执法核查； 及时整改并上报备案：相关企业对自查发现的问题，要立即对照相关标准规范等要求及时整改到位（环评问题半年内、其他问题3个月内），并将整改情况及时提交街道环保所报备。; 厂区将严格按照要求于危废仓库张贴醒目标识。库区各类危险废物分类贮存，形成危险废物贮存设施清单，并张贴在厂区醒目位置。危废转移及时整改并上报备案。; 相符. 3; 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。; 本项目将严格按照危险废物规范化管理要求建设厂区危废仓库和贮存场所，对企业申报、台账、贮存、转移、利用处置环境管理情况进一步进行自查，杜绝违法违规情况。; 相符. 4; 江苏泰州城市管理局危险废物处置专项整治实施方案; 按照危险废物贮存标准和识别标识设置等相关要求，设置防扬散、防流失、防渗漏装置，规范危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与企业中控室联网。 根据危险废物种类和危险特性分区分类贮存，建立规范的贮存台账。危险废物经营单位贮存设施累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。; 本项目将严格按照危险废物规范化管理要求建设厂区危废仓库和贮存场所，对企业申报、台账、贮存、转移、利用处置环境管理情况进一步进行自查，杜绝违法违规情况。; 相符. 7、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》提出：所有产生有机废气污染的企业，应优先选用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应的生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物的排放；鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。 本项目拟采用收集罩收集装置（收集效率为90%以上，本项目以90%计），有机废气收集后经二级活性炭吸附装置进行处理，处理效率为90%，最后通过15m高排气筒排放，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》要求。 8、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相符性分析 对照《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》，对涉及的内容进行对照分析，详见表1-8。 表1-8与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析 相关内容（涉及主要内容）; 相符性分析; 相符性. 含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提供废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集的废气进行回收或处理后达标排放; 项目产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附处理后可满足达标排放的要求。; 相符. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 项目产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附处理后可满足达标排放的要求。; 相符. 9、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，对涉及的内容进行对照分析，详见表1-9。 表1-9与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 相关内容（涉及主要内容）; 相符性分析; 相符性. 新建、改建、扩建挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增有机物排放总量指标不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准，建设单位不得开工建设; 本项目挥发性有机物排放总量指标，依照有关规定申请总量平衡方案。; 相符. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目根据国家和省相关标准以及防治技术指南，产生的有机废气收集经二级活性炭吸附处理后高空排放，能确保挥发性有机物达标排放。; 相符. 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 项目制定了运营期环境监测，投入生产后将委托第三方监测机构进行例行监测，并按照规定向社会公开。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 项目产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。; 相符. 10、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》相符性分析 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》，对涉及的内容进行对照分析，详见表1-10。 表1-10与《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》相符性分析 相关内容（涉及主要内容）; 相符性分析; 相符性. （二）严格环境准入，有效控制VOCs的新增排放量新、改、扩建VOCs排放项目在设计和建设中应使用低毒、低臭、低挥发性的原辅料、选用先进的清洁生产和密闭化工艺，实现设备、装置、管线、采样等密闭化，从源头减少VOCs泄漏环节。; 项目产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。; 相符. （三）大力推进清洁生产，强化VOCs源头削减大力推进清洁生产，强化对化工、表面涂装、包装印刷等重点行业的强制性清洁生产审核，坚决淘汰落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备，使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、高臭、易挥发性物料，优先采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺。; 本项目生产中不使用落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备。; 相符. 11、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，对涉及的内容进行对照分析，详见表1-11。 表1-11与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 相关内容（涉及主要内容）; 相符性分析; 相符性. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s。; 本项目产生的有机废气经集气罩进行收集，通过合理确定风机风量和集气罩大小，可确保风速不低于0.3m/s。; 相符. 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 表1-12与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 内容; 序号; 标准要求; 项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1; 1、VOCs料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。; 本项目涉VOCs原料在非使用状态下将密闭于容器，料仓满足密闭空间要求; 相符. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目所涉及液态VOCs物料采用密闭容器储存; 相符. 2; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目有机废气将采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 相符. 3; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于5年。; 企业将建立含VOCs原辅材料相关信息的台账，并按要求保存台账; 相符. 4; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 将根据相应要求，采用合理通风; 相符. 5; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章（VOCs物料储存）、第6章（VOCs物料转移和输送）的要求进行储存转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目工艺过程产生的含VOCs废料将按照要求进行密闭储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器均加盖密闭; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目将收集处理系统应与生产工艺设备同步运行; 相符. 2; 废气收集系统的输送管道应密闭。; 相符. 3; 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目拟设二级活性炭吸附处理系统; 相符. 4; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业将建立相关台账，记录相关信息，并按要求保存台账; 相符. 企业厂区内及周边污染监控要求及污染物监测要求; 1; 建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果; 企业拟建立监测制度，并按相关要求进行监测与公开; 相符. - 13、与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020） - 相符性分析 《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）表2要求水性油墨中网印油墨挥发性有机物（VOCs）限值为小于等于30%，本项目网印油墨用量为0.08t/a，高沸点溶剂（DBE）含量为2.9%，小于30%。满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求。 - 与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2 号）相符性分析 - 本项目与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2 号）相符性分析如下：（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件 1）等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业（附件 2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品； 符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求）。（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 通过13的相符性分析可知，本项目所用网印油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求。综上所述，本项目符合《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2 号）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏辰烜消防科技有限公司成立于2022年7月29日，根据公司战略发展规划及市场需求，企业拟投资63000万元，租赁贺安特传动科技有限公司合法房屋，用地性质为工业用地，购置强力、拉伸、冲击、耐候测试实验设备组、压铸机、熔铝炉（电炉）、锻压机、热固化塑粉喷塑线等179台（套）主要生产设备，拟建设“年产约200万套高端消防装备及60万套消防水枪、接口及组件项目”，项目建成后，年产约200万套高端消防装备及60万套消防水枪、接口及组件。 项目已于2023年8月2日取得泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（泰高新行审备〔2023〕366号）。 按照根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目属于三十二、专用设备制造业35中“359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应该编制环境影响报告表。江苏辰烜消防科技有限公司委托本公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究了项目有关材料，并组织技术人员进行实地踏勘，初步调研，收集和核实了有关材料，委托相关检测公司实施了环境现状监测。在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成了本环境影响报告表，报请环保主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：年产约200万套高端消防装备及60万套消防水枪、接口及组件； 建设单位：江苏辰烜消防科技有限公司； 建设性质：新建； 行业代码：〔C3595〕社会公共服务及其他专用设备制造 建设地点：江苏省泰州市高港区永盛路5号；投资总额：投资总额63000万元，环保投资200万元，占总投资的0.32%； 劳动定员及工作制度：员工25人，厂区不设置食堂、宿舍；实行8小时单班制，年工作300天，2400小时。 3、产品方案 本项目从事社会公共服务及其他专用设备制造，项目产品方案见表2-1。 表2-1项目主体工程及产品方案 序号; 产品名称; 规格; 设计能力（万套/年）; 年运行时数. 1; 高端消防装备; 非标; 200; 2400h. 2; 消防水枪、接口及其组件; 非标; 60. 4、建设内容 本项目主体及公辅工程见表2-2。 表2-2主体及公辅工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 厂房一; 建筑面积为6000m2; 厂房一东侧为成品区、西侧为一般固废库和危废仓库. 厂房二; 建筑面积为6000m2; 厂房二东侧为抛丸区、西侧为喷塑区. 厂房三; 建筑面积为3000m2; 厂房三为压铸车间. 厂房四; 建筑面积为15000m2; 厂房四南侧为机械加工区、北侧为热粘区. 厂房五; 建筑面积为15000m2; 厂房五为智慧车间生产线. 1#办公楼; 建筑面积为5000m2; 办公楼为5层. 公用 工程; 给水系统; 生活用水375m3/a; 依托市政供水管网. 排水系统; 雨污分流; 依托租赁厂区市政污水管网及排口接入江苏港城污水处理有限公司集中处理. 供电系统; 用电量5万度/年; 利用厂区内已有配电房，由市政供电管网供电. 环保 工程; 废水处理工程; 生活污水; 化粪池; 化粪池预处理后接管至江苏港城污水处理有限公司集中处理. 废气处理工程; 熔化废气; 集气罩布袋除尘装置，装置风量10000m3/h; 15m高的DA001排气筒排放. 压铸废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置，装置风量10000m3/h; 15m高的DA002排气筒排放. 抛丸废气; 布袋除尘装置，装置风量10000m3/h; 15m高的DA003排气筒排放. 喷塑、固化废气; 喷塑废气经集气罩+玻璃纤维过滤装置、固化废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后合并排放，装置风量共15000m3/h; 15m高的DA004排气筒排放. 热粘废气; 集气罩+二级活性炭装置，装置风量10000m3/h; 15m高的DA005排气筒排放. 危废仓库废气; 二级活性炭吸附装置，装置风量10000m3/h; 15m高的DA006排气筒排放. ·; 噪声治理; 建筑隔声、合理布局、距离衰减等; 厂界达标. 固废 处置工程; 一般固废仓库; 占地面积16m2; 位于车间东南侧，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求. 危废仓库; 占地面积20m2; 位于车间东南侧，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求. 可回收垃圾暂存区; 占地面积约15m2; /. 5、主要原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 建设项目主要原辅料见表2-3，原辅材料理化特性见表2-4，本项目主要生产设备见表2-5。 表2-3项目主要原辅材料用量表 序号; 名称; 性状; 重要组分、规格; 年消耗量; 包装方式及最大仓储量; 来源及运输. 1; 铝锭; 固态; 硅铝合金; 400吨; 散装、20吨; 外购/汽运. 2; 脱模剂; 液态; 高分子聚合物0.6%，天然石蜡1.97%、润滑钾基脂1%、甲基硅油96.43%; 7吨; 桶装、0.5吨; 外购/汽运. 3; 树脂; 固态; 聚氯乙烯、聚乙烯; 80吨; 散装、10吨; 外购/汽运. 4; 碳酸钙; 固态; 99.8% 碳酸钙; 120吨; 袋装、15吨; 外购/汽运. 5; 涤纶长丝; 固态; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 200吨; 袋装、30吨; 外购/汽运. 6; 涤纶纱; 固态; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 120吨; 袋装、10吨; 外购/汽运. 7; 塑粉; 固态; /; 120吨; 袋装、1吨; 外购/汽运. 8; 切削液; 液态; 乙二醇88%、四硼酸钠4.6%、偏硅酸钠3.2%、磷酸钠4.2%; 1吨; 桶装、0.2吨; 外购/汽运. 9; 机油; 液态; /; 0.2吨; 桶装、0.2吨; 外购/汽运. 10; 网印油墨; 液态; 环氧树脂81%、硫化镁15%、感光剂1.1%、高沸点溶剂（DBE）2.9%; 0.08吨; 桶装、0.02吨; 外购/汽运. 表2-4原辅料理化特性 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 脱模剂; 甲基硅油为主要原料的水溶性乳液，乳白色粘稠液体，原液或稀释后的水溶液可长期保持稳定，密度ρ=0.96~1.04g/ml; 不可燃; 无毒. 切削液; 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。; 不可燃; /. 塑粉; 比重：1.1~1.8（因类型和颜色不同而异） 水平流动性：18~35mm 粒度分布：100%小于125μm其中85%以上在60~90μm之间。; 易燃; 无毒. 表2-5主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规模型号; 数量（台套）; 产地; 备注. 1; 压铸机; DCC400; 2; 国内; /. 2; 熔铝保温炉; 400kg; 2; 国内; /. 3; 压铸机; JS320; 1; 国内; /. 4; 压铸机; JS228; 1; 国内; /. 5; 熔铝保温炉; 250kg; 2; 国内; /. 6; 压铸机; DCC600; 1; 国内; /. 7; 熔铝保温炉; 600kg; 1; 国内; /. 8; 空压机; ZLS30-2I/8; 2; 国内; /. 9; 行车; 2t; 1; 国内; /. 10; 抛丸机; Q326; 2; 国内; /. 11; 振动研磨机; 400L; 2; 国内; /. 12; 高频加热机; SPQ-45B; 3; 国内; /. 13; 压机; JH21-160; 3; 国内; /. 14; 喷塑生产线; 双回路烘道0.8*1.2*24m; 1; 国内; /. 15; 数控车床; 6130、6132、6150; 19; 国内; /. 16; 加工中心; ME800; 1; 国内; /. 17; 混合搅拌机; 500L; 3; 国内; /. 18; 装配生产线; 30-60m; 2; 国内; /. 19; 挤管机; 65-95; 7; 国内; /. 20; 拼捻机; 100锭; 6; 国内; /. 21; 圆织机; 1000锭; 100; 国内; /. 22; 高温附着生产线; 20*60; 3; 国内; /. 23; 空气压缩机; 3m³; 3; 国内; /. 6、项目水平衡分析 6.1水平衡 1、生活用水 项目定员25人，全年工作300天，根据《江苏省服务业和生活用水定额》（2014年修订），生活用水定额按照50L/人•d计算，则项目生活用水量为375m3/a，本项目产生的生活污水量按其用水量的80%计，则项目全厂生活污水产生量为300m3/a，经化粪池收集后经园区污水管网进江苏港城污水处理有限公司集中处理。 2、振磨用水 由企业提供资料，本项目振磨工段用水量为20t/a，该工序产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，只需补充自然损耗，损耗按10%计算。 3、冷却水 企业在压铸工段采用冷却水冷却，冷却用水量为20t/a，不外排，只需补充自然损耗，损耗按10%计算。 - 脱模剂用水 脱模剂与水配比为1：5，本项目脱模剂用量为1t/a，则脱模剂用水量为5t/a，脱模剂废液经收集后委托有资质单位处置。 项目水平衡见下图： 图2-1项目生活水平衡图（单位：t/a） 7、平面布置及周围环境状况 本项目位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧。建设项目周围500米内土地利用现状见附图2。 本项目占用五栋厂房，厂房二主要用于压铸和机加工，主要生产区位于一楼车间中部，成品区、原料区位于一楼车间东西两侧位置。一般固废暂存间和危险废物暂存区位于一楼生产车间西南侧。 本项目原料区、成品区距离生产区较近，物料运送距离较短且两层车间配有电梯，运输方便。因此，项目的平面布置基本合理。厂区布局见附图3及附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节 根据建设单位提供资料，产品工艺流程具体如下： 1、消防接口、消防水枪工艺流程 图2-2消防接口、消防水枪工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 熔化：将铝锭加到中央熔炉通过电加热变成铝水，通过自动配汤线送给每台机边上的保温炉。此过程产生噪声N、铝渣S1和熔炼废气G1。 压铸：将铝水灌注在压铸机内部的模具内浇铸成型，在压铸时使用脱模剂喷在模具上，防止压铸完成的部件粘结在模具上。喷脱模剂时由于模具上温度较高，脱模剂所含的矿物油聚合物遇高温后挥发，有压铸废气G2、噪声N、脱模废液S2和冷却废水W1产生。 抛丸：工件上完螺丝后使用抛丸清理机进行处理。此过程产生噪声N、抛丸粉尘G4和废铝屑S3。 振磨：使用振动研磨机将工件进行振磨处理，振磨工序产生铝屑S4、噪声N、废水W2，振磨工序水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。 机械精加工：使用数控车床进行机械加工，产生边角料S5、废切削液S6。 喷塑、固化：固体喷塑又称喷粉或静电喷涂，采用的是树脂基材料（固体粉末状），经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温（约200℃）烘烤后熔化固定在工件表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽，目前很多产品的表面都采用这种工艺。喷塑均在密闭喷粉室内进行，喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50-60mm的粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，经过玻璃纤维滤芯过滤后送回供粉系统循环使用，过滤后气体外排，因此静电喷涂外排气体中基本上不含粉体。人工将粉料倒入供粉系统的粉筒内，粉筒内为负压，在粉料倒入时无粉尘产生。建设项目共设1套塑粉自动回收喷粉室，1套电加热的烘烤箱。现有项目使用聚酯环氧树脂混合型粉末涂料(不含溶剂成分)，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为200℃。喷塑过程会产生粉尘废气G4，固化会产生有机废气G5。 - 2、消防水带工艺流程 图2-3消防水带工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 并线、加捻：将外购涤纶长丝、涤纶纱经捻线、拼线，拼经线和纬线，产生废涤纶丝S7。 编织：通过圆织机将涤纶线织造成型，制成消防水带坯，产生废涤纶丝S8； 挤出成管：外购树脂粒子经挤管机挤出成管（温度 130-170℃），产生废气G6和噪声N。 穿管、热粘：用水冷却后制成内衬管坯；接着，进入复合（衬套）工序，将挤出的成管进入复合（衬套）工序，内衬管坯在衬套前要先进行树脂涂层，树脂粒熔融后涂覆在管坯外，涂层后内衬管坯穿入水带坯内，并电加热（90-110℃），使内衬管坯和水带充分粘合，产生噪声N、有机废气G7； 冷却：冷却后即为消防水带成品； 印字：将外购的字体印在消防水带成品，会产生有机废气G8； 包装入库：最后，将消防接口成品与消防水带成品并包装后入库出厂。 3、高端（智慧）消防设施工艺流程 图2-4高端（智慧）消防设施生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 方案设计：合同签订后，工程师根据实际情况设计方案； 方案设计审核：邀请专家团队审核设计方案； 方案实施计划：工程师根据方案提出实施计划； 组件采购：采购方案所需组件； 装配：施工现场组装所采购组件； 调试、检验：调试装配好的产品； 入库：将检验完的产品打包入库。 - 项目营运期产污环节 本项目主要产污工序及污染物对照表见下表： 表2-6本项目产污环节及采取措施情况一览表 类别; 产污工序; 主要污染物; 主要成份; 拟采取治理措施. 废气; G1; 熔化; 颗粒物废气; 颗粒物; 布袋除尘系统＋1根15m排气筒（DA001）. G2; 压铸; 有机废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附系统+一根15m排气筒（DA002）. G3; 抛丸; 抛丸废气; 颗粒物; 布袋除尘+一根15m高排气筒（DA003）. G4; 表面喷塑; 粉尘废气; 颗粒物; 玻璃纤维过滤+一根15m高排气筒（DA004）. G5; 固化; 有机废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附系统+一根15m排气筒（DA004）. G6; 挤出、穿管热粘; 有机废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附系统+一根15m排气筒（DA005）. G7; 印字; 有机废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风. G8; 危废仓库; 有机废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附系统+一根15m排气筒（DA006）. 废水; W1; 压铸; 冷却水; \; 仅补充，循环使用. W2; 振磨; 振磨废水; \; 经沉淀池沉淀后循环使用. W3; 职工生活; 生活污水; COD、SS、TN、NH3-N、TP; 接入市政污水管网. 固废; S1; 熔炼; 铝渣; 铝渣; 外售综合利用. S2; 压铸; 脱模废液; 脱模剂; 委托有资质单位处置. S3、S4; 抛丸、振磨; 铝屑; 铝屑; 外售综合利用. S5; 机械加工; 边角料; 铝; 外售综合利用. S6; 机械加工; 废切削液; 切削液; 委托有资质单位处置. S7、S8; 加捻、编织; 废涤纶丝; 涤纶丝; 外售综合利用. S9; 沉淀池; 沉渣; 铝; 外售综合利用. S10; 生活办公; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫处理. 噪声; N; 生产; 机械噪声; Leq(A); 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址原为贺安特传动科技有限公司，未从事过生产活动，无原有污染遗留情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域环境空气中常规污染物数据来源于《2022年泰州市环境状况公报》，医药高新区（高港区）具体达标情况见表3-1。 表3-1区域环境空气现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; μg/m3; 8; 60; 13.3; 达标. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; μg/m3; 22; 40; 57; 达标. 3; 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量浓度; μg/m3; 32.3; 35; 93.2; 达标. 4; 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; μg/m3; 52; 70; 74.3; 达标. 5; 一氧化碳（CO）; 24小时平均的第95百分位数; μg/m3; 1000; 4000; 25; 达标. 6; 臭氧（O3）; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数; μg/m3; 172; 160; 107.5; 不达标. 由表3-1可见，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天。”。 - 其他污染物环境质量现状 非甲烷总烃监测数据引用《江苏艾赛科生物技术有限公司辅酶类体外诊断试剂产业化项目环境影响报告书》中人才公寓大气监测点位监测数据，监测时间为2021年4月24日至30日，监测频率为连续7天。引用监测点位见表3-2，监测结果见表3-3，引用监测点均在项目评价范围内，监测时间未超过3年，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境质量现状引用数据的要求。 表3-2其他污染物监测点位表 监测点名称; 监测点坐标/m （UTM坐标）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对本项目厂址距离. X; Y. G3人才公寓; 77.0255; 35.87644; 非甲烷总烃; 小时均值：每天取样4次时间分别为02:00、08:00、14:00、20:00。每小时采样至少有45min，连续监测7天; NW; 4549. 表3-3其他污染物环境质量现状监测结果汇总表（单位：μg/m3） 污染物; 监测点坐标/m（UTM坐标）; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 人才公寓; 77.0255; 35.87644; 非甲烷总烃; 小时平均浓度; 2000; 900-960; 48; 0; 达标. 可见，本次评价所引用非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃推荐值要求。 2、地表水环境质量现状 根据本项目排污方案，运营期废水排入江苏港城污水处理有限公司集中处理，尾水最终排入长江。本次评价地表水环境质量监测数据引用《叁叁伍贰新能源有限公司年产3000吨汽车用搁物板、备胎盖板等内饰板项目环境影响报告书》中监测数据，其地表水环境质量调研监测断面见表3-5，监测时间为：2021年9月26日~28日，引用数据监测至今项目所在地地表水体质量状况变化不大，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对地表水环境质量现状引用数据的要求，其监测结果见表3-5。 表3-4地表水监测断面位置 断面编号; 河流名称; 监测断面; 监测项目. W1; 长江; 古马干河河口; pH、高锰酸盐指数、COD、氨氮、BOD5、总磷、石油类. W2; 江苏港城污水处理厂尾水入江口. W3; 江苏港城污水处理厂尾水入江口下游3000m. 表3-5地表水环境质量现状监测数据表单位：mg/L 断面编号; 统计指标. pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 石油类. W1; 浓度监测值; 7.11-7.17; 11-12; 2.1-2.4; 3.1-3.4; 0.4-0.444; 0.07-0.08; 未检出. 标准值; 6-9; 15; 3.0; 4.0; 0.5; 0.1; 0.05. 最大水质指数; 0.085; 0.8; 0.8; 0.85; 0.888; 0.8; 0. W2; 浓度监测值; 7.12-7.16; 13-14; 2.4-2.8; 3.4-3.7; 0.436-0.488; 0.08-0.09; 未检出. 标准值; 6-9; 15; 3.0; 4.0; 0.5; 0.1; 0.05. 最大水质指数; 0.08; 0.93; 0.93; 0.925; 0.976; 0.9; 0. W3; 浓度监测值; 7.13-7.17; 11-12; 2.1-2.4; 3.2-3.4; 0.452-0.488; 0.07-0.08; 未检出. 标准值; 6-9; 15; 3.0; 4.0; 0.5; 0.1; 0.05. 最大水质指数; 0.085; 0.8; 0.8; 0.85; 0.976; 0.8; 0. 注：石油类检出限为0.06mg/L. 根据上述监测结果表明：本次评价所设各监测断面监测因子监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水标准要求，水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据泰州市声环境功能区划，该项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A），江苏荟泽检测技术有限公司于2020年12月18日在项目所在地区域噪声进行监测，具体监测布点及监测结果见表3-6。 表3-6声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 监测点位; 昼间; 标准; 评价结果; 夜间; 标准; 评价结果. Z1北厂界外1m; 60; 65; 达标; 50; 55; 达标. Z2东厂界外1m; 60; 65; 达标; 50; 55; 达标. Z3南厂界外1m; 59; 65; 达标; 51; 55; 达标. Z4西厂界外1m; 60; 65; 达标; 50; 55; 达标. 根据监测结果，本项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 4、生态环境 项目利用租赁厂房建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展土壤及地下水环境现状监测与评价。 7、主要环境问题 项目所在地总体环境质量较好，近年环境监察记录表明该区域基本无环境纠纷。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 有关水、气、声、生态环境保护目标及要求见表3-7。 表3-7建设项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距最近厂界距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 本项目500m范围内无环境空气保护目标. 地表水; 官沟中沟; 东侧; 450; 中河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 周梓中沟; 西侧; 850; 中河. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标. 生态环境; 项目不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水环境。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目压铸废气中颗粒物和非甲烷总烃排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3排放要求。抛丸工序和喷塑工序产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3标准。挤管和热粘废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表四和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3排放要求。印字工序产生的无组织非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值，厂区内非甲烷总烃、颗粒物无组织排放监控点浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中表A.1和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。具体标准限值见表3-8及表3-9。 表3-8废气排放标准限值表（单位：mg/m3） 污染物名称; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放 速率kg/h; 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 mg/m3; 排放标准. 非甲烷总烃; 100; 3.0; 周界外浓度最高点; 4.0; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3. 颗粒物; 30; 1.0; 周界外浓度最高点; 0.5. 非甲烷总烃; 60; 3.0; 周界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表四和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3. 表3-9厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 监控点; 浓度（mg/m3）. 在厂房外设置监控点; 10（监控点处1h平均浓度值）; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中表A.1. 30（监控点处任意一次浓度值）. 颗粒物; 5（监控点处1h平均浓度值）. 非甲烷总烃; 6（监控点处1h平均浓度值）; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20（监控点处任意一次浓度值）. 2、废水排放标准 本项目无生产废水排放，产生的生活污水经化粪池后进市政污水管网执行江苏港城污水处理有限公司的接管标准，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，尾水经盘头中沟排入长江。江苏港城污水处理有限公司接管标准，具体标准值见表3-10。 表3-10污水处理厂接管标准 项目; 最高允许排放浓度mg/L（pH无量纲）. pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; BOD5. 污水处理厂接管标准; 6-9; 500; 250*; 30*; 5.0*; 45; 150. 依据; *为污水处理厂设计进水水质标准，其余为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 江苏港城污水处理有限公司尾水排放标准执行《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值见表3-11。 表3-11污水处理厂尾水排放标准 项目; 最高允许排放浓度mg/LpH无量纲. pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; BOD5. 污水处理厂排放标准; 6-9; 50; 10; 5（8）*; 0.5; 15; 10. 依据; （GB18918-2002）一级标准A标准. 注*：氨氮排放浓度标准5（8）括号外数值为＞12℃的控制指标，括号内数值为≤12℃的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。具体标准限值见下表： 表3-12噪声排放标准限值表 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 表1中3类; dB（A）; 65; 55. - 4、固体废弃物控制标准 - 一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX，重点地区重点行业VOCs，重点地区总磷、重点地区总氮，结合苏环办〔2011〕71号、泰政规〔2014〕1号等文和本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物 水污染物总量控制因子：CODcr、NH3-N、TP、TN； 固体废物总量控制因子：固废零排放。 - 2、总量控制指标 表3-13项目污染物排放总量控制指标表（单位t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 排入外环境的量. 废水; 废水量（m3/a）; 300; /; 300; 300. CODcr; 0.120; 0.018; 0.102; 0.015. SS; 0.075; 0.015; 0.060; 0.003. NH3-N; 0.0075; 0; 0.0075; 0.0015. TP; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0002. TN; 0.0105; 0; 0.0105; 0.0045. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.422; 0.34935; 0.03798. 颗粒物; 25.086; 24.84795; 0.21705. 固废; 一般固废; 5; 5; 0. 危险固废; 6.0411; 6.0411; 0. 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 3、总量平衡方案 （1）废水：本项目废水排放量为300m3/a，其中污染物接管考核量分别为CODcr：0.102t/a、NH3-N：0.0075/a、TP：0.0009t/a；污水经江苏港城污水处理有限公司处理后污染物排入环境量分别为CODcr：0.015t/a、NH3-N：0.0015t/a、TP：0.0002t/a；污水总量纳入江苏港城污水处理有限公司总量； （2）废气：本项目申请的总量控制因子为有组织排放VOCs（以非甲烷总烃管控）和颗粒物，申请控制总量为非甲烷总烃0.03798t/a、颗粒物0.21705t/a，建设单位应向泰州市高港生态环境局申请总量指标。 （3）固废：本项目所有固体废物经过妥善处理和处置后，实现零排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房已经建成，不涉及土木建设。本项目施工期活动主要为厂房内设备安装。设备安装调试完成进行现场清理，即可投入使用。本项目无土建施工，故施工期没有扬尘废气污染，仅涉及施工期人员生活污水排放，设备安装噪声、设备包装等固体废物。施工人员生活污水排放依托厂区污水管网，由于是室内设备安装，设备安装减震设施，并进行厂房隔声。包装固体废物由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响及防治措施分析 - 废气源强核算分析 本项目的工业废气主要来源于熔化产生的颗粒物、压铸产生的非甲烷总烃、喷塑烘干产生的颗粒物和非甲烷总烃以及印字工序产生的非甲烷总烃。 ①熔化废气 项目设有5台熔铝保温炉，产生的熔化粉尘经集气罩进行收集。根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013 年1月第1版），推荐的适用于上部集气罩的风量计算公式为： Q=1.4WHVx 式中：Q-集气罩排风量，m3/s； H-污染源至罩口的距离，本项目为 0.4m； W-罩口周长，m； Vx-最小控制风速，m/s，根据要求，采用外部集气罩的距集气罩开口面最远处的无组织排放位置控制风速不低于 0.3 m/s，本项目取 0.3m/s。 根据建设单位提供的熔铝保温炉集气罩罩口尺寸及数量，本项目激光切割机废气处理设施风量计算情况见表 4-1。 表4-1 项目熔化废气风量计算一览表 区域; 罩口周长（m）; 控制风速（m/s）; 污染源至罩口的距离（m）; 单个集气罩风量（m3 /h）; 集气罩个数（个）; 计算总风量（m3/h）. 熔铝保温炉; 2.512（φ0.8）; 0.3; 0.4; 1520; 5; 7600. 考虑到风压损失、管道距离等因素，本项目熔化粉尘所设布袋除尘器配套风机风量取计算风量的 1.3倍，即设计风量约为10000m3 /h，可保证熔化粉尘90%的废气收集效率。 本项目铝锭熔融过程中产生一定的烟尘，烟尘主要为金属氧化物（氧化铝）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37，431-434机械行业系数手册，粉尘产污系数为0.525千克/吨-产品。”本项目铝锭用量大约为400吨，则熔炼粉尘产生量为0.21t/a。压铸车间年工作时间为2400h。本项目拟在中央熔炉炉口加装集气罩，收集效率为90%。熔炼粉尘经收集后通过布袋除尘器处理达标后由15m高排气筒DA001排放，风机风量为10000m3/h，去除率95%以上，烟尘排放量为0.00945t/a，排放速率为0.00394kg/h，排放浓度为0.394mg/m3。 废气未收集部分在车间内无组织排放，则粉尘无组织排放量为0.021t/a。 ②压铸废气 项目设有5台压铸机，产生的压铸有机废气经集气罩进行收集。根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013 年1月第1版），推荐的适用于上部集气罩的风量计算公式为： Q=1.4WHVx 式中：Q-集气罩排风量，m3/s； H-污染源至罩口的距离，本项目为 0.4m； W-罩口周长，m； Vx-最小控制风速，m/s，根据要求，采用外部集气罩的距集气罩开口面最远处的无组织排放位置控制风速不低于 0.3 m/s，本项目取 0.3m/s。 根据建设单位提供的压铸机集气罩罩口尺寸及数量，本项目激光切割机废气处理设施风量计算情况见表 4-2。 表4-2 项目压铸废气风量计算一览表 区域; 罩口周长（m）; 控制风速（m/s）; 污染源至罩口的距离（m）; 单个集气罩风量（m3 /h）; 集气罩个数（个）; 计算总风量（m3/h）. 压铸机; 2.512（φ0.8）; 0.3; 0.4; 1520; 5; 7600. 考虑到风压损失、管道距离等因素，本项目压铸有机废气所设二级活性炭吸附装置配套风机风量取计算风量的 1.3倍，即设计风量约为10000m3 /h，可保证熔化粉尘90%的废气收集效率。 在压铸时使用脱模剂喷在钢模上，防止压铸完成的部件粘结在模具上。本项目压铸时模具温度很高，脱模剂约95%在高温压铸工序损耗挥发。脱模剂所含的矿物油聚合物遇高温后挥发产生废气G2，按非甲烷总烃计，根据企业提供MSDS所知，非甲烷总烃的产生量按脱模剂内的矿物油聚合物完全挥发计算，则本项目产生非甲烷总烃0.25t/a。压铸工序年工作时间为2400h。产生的压铸废气经吸风口收集，收集后经一套二级活性炭吸收装置处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。吸风口对废气收集效率为90%，二级活性炭吸收装置对非甲烷总烃处理效率≥90%（本项目取90%），风机风量为10000m3/h，年工作时间2400h。则非甲烷总烃排放量为0.0225t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.936mg/m3。废气未收集部分在车间内无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.025t/a。 ③抛丸废气 抛丸粉尘经布袋除尘器处理后合并由1根15m高的排气筒（DA003）排放。抛丸过程中产生的粉尘主要包括工件表面残留的砂、氧化皮，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37，431-434机械行业系数手册，粉尘产污系数为2.19千克/吨-产品。”本项目铝锭用量大约为400吨，则抛丸粉尘产生量为0.876t/a，抛丸机密闭运行，运行时间为800h/a，风机风量为10000m3/h，去除率90%，粉尘排放量为0.0876t/a，排放速率为0.1095kg/h，排放浓度为10.95mg/m3 ④喷塑废气 本项目的塑粉的用量预计为120.0t/a，因此未喷上的粉末产生量约为24.0t/a。粉末喷涂过程是在喷粉房（又称防尘室）内进行的，该房体完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统（因此房体内呈负压），该回收系统是一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置（其作用相当于袋式除尘器），未喷上工件的粉末经回收系统处理后全部回用，气体外排。根据目前国内相关统计资料，该类除尘过滤装置去除效率可达99.5%以上，据此估算得静电粉末喷涂外排废气粉尘量约为0.12t/a（0.05kg/h）。建设项目设有座粉末自动回收喷粉室，配备1台5000m3/h风机，故粉尘排放浓度为10mg/m3，通过1根15m高排气筒DA004排放，排放浓度及排放速率均能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表1中的标准。 ⑤固化废气 项目塑粉粒子原料主要使用聚酯环氧树脂混合型粉末涂料(不含溶剂成分)，用量为120t/a。静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为200℃。资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，不会导致原材料粒子分解，产生的废气以非甲烷总烃计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37，431-434机械行业系数手册喷塑后烘干工艺挥发性有机物产生系数为1.2kg/t-原料，喷塑工艺塑粉用量为120t/a，则非甲烷总烃产生量为0.144t/a。 喷塑产生的非甲烷总烃废气通过集气罩合并收集后，由二级活性炭吸附装置处理，最终通过一根15m排气筒DA004高空排放。风机风量为10000m3/h，收集效率为90%，处理效率90%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.01296t/a。 废气未收集部分在车间内无组织排放，则非甲烷总烃的无组织排放量为0.0144t/a。 ⑥挤管、热粘废气 项目设有7台挤管机和3台高温附着机，产生的有机废气经集气罩进行收集。根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013 年1月第1版），推荐的适用于上部集气罩的风量计算公式为： Q=1.4WHVx 式中：Q-集气罩排风量，m3/s； H-污染源至罩口的距离，本项目为 0.3m； W-罩口周长，m； Vx-最小控制风速，m/s，根据要求，采用外部集气罩的距集气罩开口面最远处的无组织排放位置控制风速不低于 0.3 m/s，本项目取 0.3m/s。 根据建设单位提供的压铸机集气罩罩口尺寸及数量，本项目激光切割机废气处理设施风量计算情况见表 4-3。 表4-3 项目挤管热粘废气风量计算一览表 区域; 罩口周长（m）; 控制风速（m/s）; 污染源至罩口的距离（m）; 单个集气罩风量（m3 /h）; 集气罩个数（个）; 计算总风量（m3/h）. 挤管机; 1.727（φ0.55）; 0.3; 0.3; 784; 7; 5488. 高温附着机; 1.727（φ0.55）; 0.3; 0.3; 784; 3; 2352. 考虑到风压损失、管道距离等因素，本项目压铸有机废气所设二级活性炭吸附装置配套风机风量取计算风量的 1.2倍，即设计风量约为10000m3 /h，可保证熔化粉尘90%的废气收集效率。 本项目挤管、热粘过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）通过集气罩合并收集后，由二级活性炭吸附装置处理，最终通过一根15m排气筒DA005高空排放。本次环评热粘废气参照《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的0.35kgNMHC/t排放系数进行核算。项目树脂年使用量为80吨，则非甲烷总烃产生量为0.028t/a，集气罩效率一般以90%计，未经集气罩收集的10%有机废气在车间内无组织排放，则被收集的有机废气量为0.0252t/a，无组织有机废气排放量为0.0028t/a，项目拟配套风机总风量为10000m3/h，二级活性炭吸附装置处理效率为90%，则排放速率为0.00105kg/h，排放浓度为0.105mg/m3。 ⑦印字有机废气 根据网印油墨的安全技术说明书可知，文字油墨中高沸点溶剂（DBE）含量约为2.9%，项目文字油墨使用量为0.08t/a，在车间内无组织排放，则无组织非甲烷总烃排放量为0.00232t/a，年工作时间800h，则排放速率为0.0029kg/h。 ⑧危废库废气 本项目危废暂存间暂存的危险废物种类为废机油，密闭桶装；废活性炭，密闭袋装，基本无异味产生。项目危废仓库面积为20m2，高度为4m，参考《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T 194-2007），换气次数按照12次/h 计，经计算房间收集风量为960m3 /h。考虑风压损失、管道距离等因素，项目危废仓库废气收集设计风量取计算风量的1.2倍，即设计风量为1200m3 /h。由于产生量较小，本次评价不做定量分析，但要求建设单位根据《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求，在危废暂存间设置气体导出口和收集管道，对危废暂存间废气负压收集后和挤出、压延、吸塑废气一起经“二级活性炭吸附”装置处理后经1根15m高DA006排气筒排放。 - 废气产排基本信息 本项目废气产排情况及废气排放口情况见下表。 表4-1项目废气排放源产生及排放情况汇总表 污染源名称; 污染物名称; 排放形式; 产生状况; 污染防治设施工艺; 风机风量m3 /h; 捕集效率; 处理效率; 是否为可行性技术; 排放状况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 年产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 年排放量t/a; 浓度mg/m3. 熔化; 颗粒物; 有组织; 3.94; 0.0394; 0.21; 布袋除尘+15m排气筒; 10000; 90; 95; 是; 0.394; 0.00394; 0.00945; 20. 熔化; 颗粒物; 无组织; /; 0.00394; 0.021; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; /; /; 0.00394; 0.021; 1.0. 压铸; 非甲烷总烃; 有组织; 10.4; 0.104; 0.25; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 10000; 90; 90; 是; 0.936; 0.01; 0.0225; 60. 压铸; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.0005; 0.025; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; /; /; 0.0005; 0.025; 4.0. 抛丸; 颗粒物; 有组织; 109.5; 1.095; 0.876; 布袋除尘+15m排气筒; 10000; 100; 90; 是; 10.95; 0.1095; 0.0876; 20. 抛丸; 颗粒物; 无组织; /; /; /; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; /; /; /; /; /. 喷塑; 颗粒物; 有组织; 2000; 10; 24; 玻璃纤维过滤装置+15m排气筒; 5000; 100; 99.5; 是; 10; 0.05; 0.12; 20. 喷塑; 颗粒物; 无组织; /; /; /; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; 是; /; /; /; 0.5. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 6; 0.06; 0.144; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 10000; 90; 90; 是; 0.54; 0.0054; 0.01296; 60. 固化; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.006; 0.0144; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; /; /; 0.006; 0.0144; 4.0. 挤管、热粘; 非甲烷总烃; 有组织; 1.12; 0.012; 0.028; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 10000; 90; 90; 是; 0.105; 0.00105; 0.00252; 60. 挤管、热粘; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.0012; 0.0028; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; /; /; 0.0012; 0.0028; 4.0. 印字; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.0029; 0.00232; 加强管理、加强车间通风; /; /; /; /; /; 0.0029; 0.00232; 4.0. 表4-2项目有组织废气排放源基本情况 点源 名称; 坐标; 排气筒高度 (m); 排气筒内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); 排放小时数h; 污染物名称; 排放类型. x; y. DA001; 119.922091; 32.351735; 20; 0.5; 25; 15; 2400; 颗粒物; 一般排放口. DA002; 119.922091; 32.351735; 20; 0.5; 25; 15; 2400; 非甲烷总烃; 一般排放口. DA003; 119.922091; 32.351735; 20; 0.5; 25; 15; 800; 颗粒物; 一般排放口. DA004; 119.922091; 32.351735; 20; 0.5; 25; 15; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物; 一般排放口. DA005; 119.922091; 32.351735; 20; 0.5; 25; 15; 2400; 非甲烷总烃; 一般排放口. DA006; 119.922091; 32.351735; 20; 0.5; 25; 15; 2400; 非甲烷总烃; 一般排放口. 表4-3项目无组织废气排放源基本情况 名称; 坐标; 面源长度; 面源宽度; 面源有效排放高度; 排放小时数h; 污染物名称; 污染物排放量t/a. x; y. 厂房二; 119.922091; 32.351735; 80m; 40m; 12m; 2400; 非甲烷总烃; 0.0144. 厂房三; 119.922091; 32.351735; 75m; 40m; 10m; 2400; 非甲烷总烃; 0.025. 厂房三; 119.922091; 32.351735; 75m; 40m; 10m; 2400; 颗粒物; 0.021. 厂房四; 119.922091; 32.351735; 80m; 60m; 18m; 2400; 非甲烷总烃; 0.00512. 表4-4非正常排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 （kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 喷塑固化车间; 废气处理设施 故障; 颗粒物; 10; 1; 1. 喷塑固化车间; 废气处理设施 故障; 非甲烷总烃; 0.176; 1; 1. 抛丸车间; 废气处理设施 故障; 颗粒物; 0.876; 1; 1. 压铸车间; 废气处理设施 故障; 非甲烷总烃; 0.104; 1; 1. 压铸车间; 废气处理设施 故障; 颗粒物; 0.0394; 1; 1. 挤管、热粘车间; 废气处理设施 故障; 非甲烷总烃; 0.012; 1; 1. （3）大气监测方案 大气污染物有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-5废气自行监测计划一览表 有组织排放. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. DA002排气筒; 非甲烷总烃. DA003排气筒; 颗粒物. DA004排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃. DA005排气筒; 非甲烷总烃. DA006排气筒; 非甲烷总烃. 无组织排放. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂区内; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中表A.1、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 厂界（上风向1个点、下风向3个点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. （4）废气治理措施及可行性分析 本项目有机废气通过集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理，最终通过15m高排气筒高空排放。本项目二级活性炭吸附处理装置废气处理效率90%，风机风量为10000m3/h。 表4-6废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否属于污染防治可行技术指南中可行性技术; 是否属于排污许可技术规范中可行性技术. 压铸、固化、热粘、危废仓库; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附; 是; 否. 二级活性炭吸附可行性： 1）活性炭工作原理 废气进入箱体由装填在两侧活性炭吸附净化，以降低吸附箱吸附流速提高净化效率。吸附原理：采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气‐固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。本项目废气采用两级活性炭吸附处理后通过排气筒排放。活性炭选用以优质无烟煤作为原料、外形蜂窝状，其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构大小介于椰壳活性炭和木质活性炭之间。 废气处理成功运行的工程案例： 本项目使用的废气处理技术成熟，类比同类废气，泰州市中田模具制造有限公司注塑废气采用“二级活性炭吸附”处理工艺，根据其验收检测数据，该工艺对非甲烷总烃去除率均达到90%以上，数据见表4-7。 表4-7泰州市中田模具制造有限公司注塑废气处理设施进出口监测数据 污染源; 污染物; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 处理效率%. 注塑; 非甲烷总烃; 4.62-7.05; 0.044-0.069; 0.46-0.69; 0.0041-0.0065; ＞90. 可见“二级活性炭吸附”对注塑废气中的非甲烷总烃有较好的去除效率，去除效率可达90%以上。 2）活性炭装置设计参数 表4-8活性炭吸附装置技术参数一览表 指标; 参数. 处理风量; 10000m³/h. 装置尺寸规格; 2.1×1.8×1m （L×W×H）; 2.1×1.8×1m （L×W×H）. 活性炭吸附箱横截面风速; 0.6~0.7m/s. 活性炭风阻; 300Pa/10cm,30cm厚. 活性炭类型; 蜂窝状. 比表面积; 750m2/g. 蜂窝炭填充量; 100kg; 100kg. 碘值; ≥650Mg/g. 进气温度; ＜40℃. 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），蜂窝状煤质活性炭吸附废气时，气体流速宜低于1.2m/s。本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置，设计风量为10000m3/h，即2.78m3/s；活性炭箱填充尺寸设计为L2.1m×W1.8m×H1m*2级；则空塔风速V空塔=2.78/L/W=2.78/2.1/1.8=0.74m/s；过滤风速V过滤=2.78/L/W/0.75=2.78/2.1/1.8/0.75=0.99m/s＜1.2m/s；因此，本项目有机废气采用的二级活性炭吸附装置，风速、填充量合理。 3）活性炭更换周期计算 参照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》相关要求，活性炭更换频次计算过程如下： T=m×s÷(c×10-6×Q×t) 式中： T—更换周期，天 m—活性炭的用量，kg s—动态吸附量，一般取10% c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3 Q—风量，单位/h t—运行时间，单位h/d 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》计算结果，本项目活性炭吸附装置活性炭的更换周期为DA002排气筒26天、其余有机废气排气筒62天。 【排气筒高度合理性分析】 根据江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目设置的排气筒高度为15m并设置了采样平台及采样孔。因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 【污染物达标情况分析】 项目压铸产生的颗粒物和非甲烷总烃废气经废气处理措施处理后排放均能满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准中相关要求，喷塑产生的颗粒物和非甲烷总烃以及印字产生的非甲烷总烃废气经废气处理措施处理后排放均能满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准中相关要求，挤管、热粘产生的非甲烷总烃废气经废气处理措施处理后排放能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中相关要求。 2、废水环境影响及防治措施分析 （1）废水源强及污染防治措施 本项目废水主要为生活污水，无生产废水产生及排放。 ①员工生活污水 项目职工25人，年工作300天，生活用水量按照50L/人·日，生活用水量375m3/a，排放量按照用水量80%计算，即300m3/a，主要污染物COD400mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、TN35mg/L、TP3mg/L。生活污水经化粪池预处理后进入接管进江苏港城污水处理有限公司集中处理，处理尾水排入盘头中沟。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表4-9水污染物产生及排放情况表 类别; 污染物名称; 产生情况; 化粪池预处理去除效率%; 接管情况; 排放情况; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 废水量; /; 300; /; /; 300; /; 300; 江苏港城污水处理有限公司. CODcr; 400; 0.120; 15; 340; 0.102; 50; 0.015. SS; 250; 0.075; 20; 200; 0.060; 10; 0.003. NH3-N; 25; 0.0075; 0; 25; 0.0075; 5（8）; 0.0015. TP; 3; 0.0009; 0; 3; 0.0009; 0.5; 0.0002. TN; 35; 0.0105; 0; 35; 0.0105; 15; 0.0045. （2）废水污染防治措施可行性分析 本项目实行雨污分流、清污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目生活污水300t/a经化粪池收集后经园区污水管网进江苏港城污水处理有限公司集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入盘头中沟。 化粪池原理： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流至第二池，其各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。 化粪池处理工艺对主要污染物处理效果情况见下表。 表4-10化粪池废水处理效果情况表 处理单元; 水量（m3/a）; 指标; 单位：mg/L. COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 化粪池; 300; 进水; 400; 250; 25; 3; 35. 去除效率（%）; 15; 20; 0; 0; 0. 出水; 340; 200; 25; 3; 35. 接管标准; /; ≤500; ≤400; ≤45; ≤5; ≤70. 项目生活污水产生量为1m3/d，依托厂区现有化粪池预处理后能够满足江苏港城污水处理有限公司设计接管水质要求，该工艺在技术上是可行的。因此，生活污水经化粪池处理是可行的。 （3）废水接入江苏港城污水处理有限公司可行性分析： 项目运营期废水经厂内预处理后接管江苏港城污水处理有限公司集中处理。 （1）污水处理厂概况、服务范围及处理能力 ①处理范围及规模 江苏港城污水处理有限公司（原泰州永安洲污水处理厂）主要收集永安洲镇域范围内的生活污水及工业废水。随着高港区排水规划调整，江苏泰州高港高新技术产业园工业废水及新增生活污水、高港主城区（除扬子江路以西排入凯发新泉污水处理厂）、临港经济园及永安洲核心港区污水也已纳入其服务范围。 2013年，二期工程总建设规模为30000m3/d（包括：一期工程续建10000m3/d，二期工程扩建20000m3/d）。目前，二期工程已建成投运，全厂总处理规模达到40000t/d，目前污水处理厂已接纳废水量35000t/d，剩余处理能力为5000t/d。 ②处理工艺 江苏港城污水处理有限公司一期工程采用“水解酸化+A/A/O+高效沉淀+过滤+消毒”的处理工艺，二期工程采用“调节池+水解酸化+A/A/O+混凝沉淀+过滤+消毒”的处理工艺。具体工艺流程为： 废水首先经过格栅的拦截及旋流沉砂池的沉淀作用后，进入水解酸化池，将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，提高废水的可生化性。随后连续进入厌氧—缺氧—好氧反应器，原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器，其主要功能是释放磷，同时对部分有机物进行氨化，缺氧反应器的首要功能是脱氮，硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来，然后进入好氧反应器—曝气池：混合液由缺氧反应器进入该反应器，其功能是去除BOD、硝化和吸收磷，混合液中含有NO3-N，污泥中含有过剩的磷，而污水中的BOD（或COD）则得到去除，混合液从这里回流到缺氧反应器。最后废水通过二沉池后进行紫外线消毒以确保水质达标排放。 图4-1江苏港城污水处理有限公司一期污水处理工艺流程 图4-2江苏港城污水处理有限公司二期污水处理工艺流程 （2）接管条件分析 ①接管范围可行性 本项目位于泰州市医药高新区（高港区）郁金香墙纸公司东侧，永盛路北侧、创新大道南侧、展帆路西侧，属于江苏港城污水处理有限公司的服务范围内，目前本项目所在地周边雨污水管网已铺设完成。因此，本项目废水可由现有污水管网接入江苏港城污水处理有限公司。 ②水质接管可行性分析 本项目建成后，废水主要为生活污水，废水中主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷。生活污水经化粪池处理，后排入污水管网。因而，从水质角度分析，本项目接管是可行的。 ③水量接管可行性分析 本项目废水产生量300t/a，生活污水经园区化粪池收集后接管市政污水管网，可以满足本项目预处理需求。 江苏港城污水处理有限公司已建成规模为4.0万m3/d，已经接纳污水量为38000m3/d，剩余污水处理能力为2000m3/d，本项目废水排放量约1t/d，项目对于江苏港城污水处理有限公司处理余量占用比例较小，污水处理厂尾水排入盘头中沟。结合污水处理厂处理的废水总量以及规划的处理规模，污水处理厂的处理规模能够满足企业的发展需要。 项目废水经预处理后，污染物浓度较低，不会对污水处理厂产生冲击负荷，通过污水处理厂深度处理后达标排放，对地表水环境及周边影响较小。综上所述，从接管水质、水量、污水厂处理工艺及管网设置等角度分析，本项目能够实现污水达标接管。 3、噪声环境影响及防治措施分析 （1）噪声源强及污染防治措施 ①噪声源强分析 运营期噪声主要来自各生产及公辅设备的工作噪声，其噪声源强在80~95dB(A)，主要噪声源见下表。 表4-11项目主要噪声源及源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. （声压级/距离声源距离）; X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 1; 厂房三; 压铸机; /; 95; 选用低噪音设备；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等; 10; 4; 6; 2; 89.4; 8:00-17:00; 25; 62.1; 15. 2; 厂房二; 喷塑线; /; 88; -11; -13; 6; 1; 69.5; 25; 40.6; 10. 3; 空压机; /; 80; 9; 6; 6; 1; 66.2; 25; 34.7; 10. 4; 抛丸机; /; 95; 0; 0; 6; 0; 95; 25; 65.2; 10. 5; 厂房四; 振动研磨机; /; 80; 2; 23; 6; 4; 56.6; 25; 31.0; 40. 6; 压机; /; 80; -5; 26; 6; 2; 68.4; 25; 34.3; 40. 7; 数控车床; /; 80; -7; 24; 6; 10; 59.0; 25; 33.3; 40. 8; 加工中心; /; 80; -15; -5; 6; 10; 61.0; 25; 36.6; 40. 9; 混合搅拌机; /; 80; -17; -3; 6; 10; 61.6; 25; 36.7; 40. 10; 挤管机; /; 80; 5; 4; 6; 15; 59.4; 25; 35.1; 40. 11; 拼捻机; /; 80; 8; 1; 6; 15; 59.5; 25; 32.8; 40. 12; 圆织机; /; 70; 20; 10; 6; 5; 56.0; 25; 27.8; 40. ②噪声污染防治措施 为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下： a.从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。 b.合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 c.加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 d.在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声。经过基础减振、消声等措施噪声可降低5～10dB（A）；车间墙体隔声可达到10～15dB（A）的隔声量。 e.消声、减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消音、减震等降噪措施。对车间排气筒的室外风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。 本项目通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间噪声值小于65dB（A）、夜间噪声值小于55dB（A），因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 本项目声环境影响预测模式如下： ①本项目的声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）按下式计算： Leqg=10lg（(1/T)∑ti100.1Lai） 式中： Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值dB(A) Lai——i声源在预测点产生的A声级dB(A) T——预测计算的时间段s ti——i声源在T时间段内的运行时间s ②预测点的预测等效声级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值dB(A) Leqb——预测点的背景值dB(A) 噪声影响预测结果见下表。 表4-12项目厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 位置; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 1; 东厂界; 60.0; 60.0; 65; 38.8; 60.0; 0; 达标. 2; 南厂界; 59.0; 59.0; 65; 35.0; 59.0; 0; 达标. 3; 西厂界; 60.0; 60.0; 65; 50.5; 60.5; 0.5; 达标. 4; 北厂界; 60.0; 60.0; 65; 47.2; 60.2; 0.2; 达标. 综上，落实好噪声防治措施后，可将本项目噪声影响降到最低，根据预测，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，不会降低区域声环境功能，环境影响可以接受。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，对建设项目厂界噪声定期进行监测，每季度开展一次。 表4-13噪声污染源监测计划 监测类型; 监测种类; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污染源监测; 噪声; 厂界外1m处; LAep; 每季度监测一次. 4、固体废物环境影响及防治措施分析 （1）固体废物源强核算 本项目固体废物主要为铝渣、除尘器收集的铝烟尘、废包装桶、脱模剂废液、废边角料、废包装材料、废活性炭、废弃塑粉、废弃涤纶丝、沉淀池废渣、废切削液和员工生活垃圾。 ①一般固废 废边角料：根据企业提供资料，边角料产生量约3t/a，收集后外售； 废包装材料：原料及成品包装产生的废包装材料，产生量约为2t/a，收集后外售； 废弃塑粉：喷塑过程中产生收集的废弃塑粉产生量约为23.88/a，全部回收再利用； 废弃涤纶丝：项目加捻、编织等工段中会产生废涤纶丝，产生量约0.2t/a，企业回收后外售。 ②危险固废 铝渣：铝锭熔化过程中会产生铝渣，产生量约占原料用量的0.5%，本项目铝锭用量为400t/a，则铝渣产生量为2t/a，收集后外售； 除尘器收集的铝烟尘：项目采用布袋除尘器收集熔炼废气中的含铝烟尘。经核算，布袋回收的含铝烟尘产生量约为0.1701t/a，收集后委托有资质单位进行处置； 废活性炭：根据活性炭质量报告中，本项目有机废气治理系统预期年产生废活性炭量约3.2t/a，废活性炭属于危险废物，收集后委托有资质单位进行处置； 废包装桶：根据企业提供资料，本项目包装桶产生量为0.4t/a，收集后委托有资质单位进行处置； 脱模剂废液：模具喷涂脱模剂过程中有脱模剂废液产生，产生量约占用量的5%，即0.25t/a，委托有资质单位处置。 废机油：机器维护保养会产生废机油0.001t/a； 废机油桶：机器维护保养会产生废机油0.02t/a； 废切削液：根据企业提供资料每年机器检修时更换切削液，废切削液产生量为0.1t/a； 沉淀池残渣：每年对沉淀池清理，预估沉淀池残渣产生量为0.2t/a。 ③生活垃圾 本项目定员25人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，年工作日300天，则生活垃圾总产生量为7.5t/a；委托环卫部门定期清运，不外排。 本项目固体废物产生情况见下表： 表4-14本项目固体废物产生情况表 编号; 名称; 废物代码; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 900-999-99; 机械加工等; 固态; 铝; 3; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装材料; 900-999-99; 拆袋、包装; 固态; 塑料; 2; √; /. 3; 铝渣; 321-026-48; 熔化; 固态; 铝; 2; √; /. 4; 除尘器收集的铝烟尘; 321-034-48; 废气处理; 固态; 铝灰分; 0.1701; √; /. 5; 废活性炭; 900-039-49; 废气处理; 固态; 活性炭; 3.2; √; /. 6; 废包装桶; 900-041-49; 包装; 固态; 脱模剂等; 0.4; √; /. 7; 脱模剂废液; 900-007-09; 压铸; 液态; 脱模剂; 0.25; √; /. 8; 废切削液; 900-006-09; 机加工; 液态; 切削液; 0.1; √; /. 9; 废机油; 900-249-08; 设备维护; 设备维护; 油; 0.001; √; /. 10; 废油桶; 900-249-08; 设备维护; 固态; 油; 0.02; √; /. 11; 沉淀池残渣; 900-007-09; 水处理; 固态; 油泥、铝屑; 0.2; √; /. 12; 生活垃圾; /; 办公生活; 固态; 一般生活垃圾; 7.5; √; /. 表4-15建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名 称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.2; 废气处理设施; 固体; 有机物、活性炭; 有机物; 62天; T; 厂区规范分类暂存后委托有资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.001; 设备维护; 液体; 废机油; 废机油; 一年; T，I. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备维护; 固体; 机油、铁; 机油; 一年; T，I. 4; 铝渣; HW48; 321-026-48; 2; 熔化; 固体; 铝; 铝; 一年; R. 5; 除尘器收集的铝烟尘; HW48; 321-034-48; 0.1701; 废气处理; 固体; 铝灰分; 铝灰分; 一年; T、R. 6; 脱模剂废液; HW09; 900-007-09; 0.25; 压铸; 液体; 矿物油; 矿物油; 每天; T. 7; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.4; 包装; 固体; 脱模剂; 矿物油; 每周; T，I. 8; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; 机加工; 液态; 切削液; 切削液; 每年; T. 9; 沉淀池残渣; HW09; 900-007-09; 0.1; 水处理; 固态; 切削液、铝渣; 切削液; 每年; T. 表4-16建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力 （t/a）; 贮存周期. 1; 危废间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区西南; 20m2; 袋装; 3.2; 一年. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.001; 一年. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.02; 一年. 4; 铝渣; HW48; 321-026-48; 袋装; 2; 一年. 5; 除尘器收集的铝烟尘; HW48; 321-034-48; 袋装; 0.1701; 一年. 6; 脱模剂废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 0.25; 一年. 7; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.4; 一年. 8; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 0.1; 一年. 9; 沉淀池残渣; HW09; 900-007-09; 桶装; 0.2; 一年. 4.1固体废弃物的环境管理要求 项目固体废物主要为废边角料、废包装材料、废活性炭、废机油及生活垃圾等。废活性炭、废机油、属于危险废物，委托有资质单位进行处理；废边角料、废包装袋外售相关单位处理；生活垃圾由厂区内垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理。因此本项目产生的固废可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4.1.1本项目固废暂存设施及要求 本项目设置一般固废仓库16m2，危废间20m2，危险废物转运周期最大为一年转运一次，能够满足本项目产生的危废暂存。废机油采用密闭铁桶进行储存，废活性炭采用吨袋进行储存，贮存场所均有废物分类存放的标志，能够满足整个厂内产生固废的分类贮存的要求。危险废物贮存于危废库，防风防雨防晒，采用地面防渗，存放场地按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-2020）的规定设置警示标志。一般工业固体废物用桶、罐等专用废弃包装材料包装后存放，厂内有生活垃圾收集箱。项目固废暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15563.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求。 企业危废库地面做好防渗处理，贮存场所均有废物分类存放的标志，因此，本项目产生的危险废物均能得到有效的贮存及处置，对环境影响较小。 4.1.2危险废物贮存环境影响分析 本项目危废暂存间废气通过密闭负压收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，因此危废暂存间储存能力、废气的收集处理措施均可满足本项目依托之后总的储存要求，故该危险废物暂存间的规模可行。本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气、地表水、土壤、地下水环境及周边环境保护目标产生影响。 4.1.3固废处置可行性分析 4.1.3.1危险固废委托处置可行性 本项目产生的危险固废主要有废活性炭、废机油，年产生量为6.0411t。危险废物收集后暂存危废库后委托有资质单位进行处置。 处置单位概况：高邮康博环境资源有限公司经营范围包括：焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16），有机磷化合物废物（HW37），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49），合计30000吨/年。本项目产生的危险废物在高邮康博环境资源有限公司处理能力及处理范围内。 因此，本项目危险废物的处置是可行的。 4.1.3.2其他固废处置可行性 本项目废边角料、废包装袋外售相关单位处理；生活垃圾由厂区内垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 企业的固废经妥善处理、处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染。 4.1.4固体废物处理、处置管理规定 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，要求做到以下几点： （1）贮存设施必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-2020）的规定设置警示标志； （2）贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）贮存设施必须设置防渗、防雨、防漏等防范措施； （4）贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （5）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 一般工业固废在收集时，也应清楚废物的类别及主要成份，以方便处置，根据一般工业固废的类型、性质、形态、可循环使用性等，采取不同的处置，使用不同大小垃圾袋进行包装，由处置单位拖运。 项目一般工业固废的暂存场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体如下： ①贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④设计渗滤液集排水设施； ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，构筑堤、坝、挡土墙等设施； ⑥为保障设施、设备正常运营，采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。加强监督管理，固废贮存、处置场按GB15562.2设置环境保护图形标志。 5、地下水、土壤 本项目污染源为有机废气、生活污水和危险废物 本项目污染土壤的途径主要为有机废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤、地下水环境； 项目废水主要为生活污水，经生活污水预处理装置处理后接管排放，管道破碎后废水会渗透进入土壤，进而污染土壤、地下水环境； 固体废物尤其是危险废物在厂区内储存过程中渗出液可能进入土壤。 （1）危废仓地面及裙角均铺设有坚固、防渗材料，做到防风、防雨、防晒；危险废物分类储存，采用专用密闭包装桶贮存。在危废仓库使用过程中建设单位需定期对危废仓库进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 （2）在危废仓库使用过程中建设单位需定期对危废仓库进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 （3）厂内地下管网、危废库、办公区等需进行分区防控。 由以上分析可知，厂内办公区已按要求采取防渗措施，危化品库等区域需按相应要求采取防渗措施，并在日后的生产过程中需注意定期维护、检修，保证各防渗设施正常使用。 通过采取以上各项防治措施后，本项目对土壤和地下水的影响较小。 6、环境风险 （1）物质风险识别 对照《危险化学品目录（2018）》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目风险物质如下： 表4-18本项目涉及危险物质计算（单位：t） 序号; 物质名称; 临界量; 最大储存量; Q. 1; 废活性炭; 50; 3.2; 0.044. 2; 废机油; 2500; 0.001; 0.0000004. 3; 废机油桶; 2500; 0.02; 0.000008. 4; 铝渣; 50; 2; 0.04. 5; 除尘器收集的铝烟尘; 50; 0.1701; 0.003402. 6; 脱模剂废液; 2500; 0.25; 0.0001. 7; 废包装桶; 50; 0.4; 0.008. 8; 脱模剂; 2500; 0.5; 0.0002. 9; 废切削液; 50; 0.1; 0.002. 10; 沉淀池残渣; 50; 0.2; 0.004. （2）生产系统危险性识别 包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 1）生产设施风险识别范围包括：主要生产工艺、生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 2）物质风险识别范围包括：主要原辅材料、燃料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。结合本项目情况，根据有毒有害物质放散起因，本项目风险类别主要为火灾和爆炸。考虑泄漏造成的污染物事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。 3）生产设施、储运设施 项目危险废物在运输过程中发生泄漏。 4）环保设施 废气处理装置。因废气处理装置出现故障，可能造成废气污染物超标排放。 5）运输 在原料、产品运输过程中，如运输不当、运输车辆故障、车祸、原料及产品包装不严等情况，可能发生泄漏事故。 6）其他情况 在物料转运、产品检验等其他情况下，也可能发生物料泄漏、火灾和爆炸事故。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 1）大气污染事故风险。本项目设置废气处理设施，所产生的废气为有组织排放及无组织排放，若产生的废气浓度过高，则将造成大气污染，并可能通过大气沉降及降雨条件下造成地表水环境、土壤环境和地下水环境污染。 2）水污染事故风险。本项目公用工程可能发生水污染事故风险的主要是污水处理设施的事故性排放。一方面，若发生泄漏或火灾到大量污水短时进入污水处理设施，产生的废水量较多，则会导致事故性排放；另一方面，污水管网破漏，导致废水的事故性排放。 3）伴生/次生事故环境风险识别 烟尘与空气（或氧气）必须在一定的浓度范围内均匀混合，形成预混气，遇着火源就会发生爆炸。同时，若相关设施的消防距离不能满足相关安全标准；发生爆炸事故时，可能会引起连锁反应和重叠的火灾爆炸事故，进而造成重大的人员伤亡和经济损失。 （4）向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目主要化学物料常温常压储存，若物质发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气，另外部分泄漏液体可能随消防液进入水体，污染水体。 （5）风险防范措施 1）风险管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： 1、必须将“安全第一，预防为主”作为企业经营的基本原则； 2、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 3、设立安全环保部门，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 4、全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。 5、建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、卫生等相关部门。 6、按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 2）贮存过程风险防范 ①原料储存区要严格按有关规定的要求进行设计、施工，设立专用库区，原辅材料不混存，使其符合储存化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；建立健全安全规程及值勤制度，并设置明显的标识及警示牌，应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态。 ②危险废物仓库要严格按有关规定的要求进行设计、施工，设立专用库区，危险废物必须分类独立存放，固体液体要分开储存，仓库内地面全部需要硬底化，同时应设置导流沟防止液体废料外泄；储存危废的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对储存的危废名称、数量进行严格登记；仓库外应配备沙包、抹布等堵漏物资。 3）生产过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：①设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时、超负荷运转；②管理或指挥失误； ③违章操作。 因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作： （1）提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 （2）加强技术培训，增强职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识。 （3）提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力；在冷凝器失效的情况，应停止生产。 4）末端处置过程风险防范 （1）企业环保设施主要是废气治理设施和废水处理设施，应由专人负责相应环保设施正常运行。 （2）建立污水处理设施和废气处理设施运行管理制度和操作责任制度，照章办事，严格管理，杜绝各种责任事故发生。 （3）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对环保设施管理人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 （4）废气、废水等环保措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废水、废气等环保治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 （5）为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （6）制定严格的废水排放制度，确保清污分流，残液、残渣禁止冲入废水处理系统或直排。 5）水环境风险防范措施 厂区雨污水管道设置截断阀，发生火灾爆炸事故时及时切断雨污水排口截断阀。 事故废水截流措施：企业应配置应急水泵，事故状态下，将雨水排口阀门关闭，通过应急水泵将事故废水输送至事故应急池，事故废水委托有资质的单位处置达标后方可接入污水管网，不得直接排入区域的污水管网和雨水管网。应急池和导排系统满足防腐防渗抗震的要求，日常保持事故应急池空置，不作为它用 应急事故池的设置：应急事故废水池容量=应急事故废水最大计算量-装置或罐区围堤内净空容量-事故废水管道容量。可用下式表示 V事故池=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2-V3）max为应急事故废水最大计算量（m3）； V1——最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量（m3）。（V1 取脱模剂桶200L，约0.2m3） V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；V3=0 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；V4=0 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 V5=10qF Q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa—年平均降雨量，mm；1048.1mm n—年平均降雨日数，90天 F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，面积约为1ha； 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），消防水用量取40L/S，消防救火时间按1h考虑，则产生的消防水量V2为144m3。 V3取0，V4亦取0，由于公司无露天生产装置，故不考虑初期雨水量，V5取0。经计算公司需要设置的事故应急池容积为： V事故池=144.2m3 因此，建议建设项目按照技术规范建立一座约150m3的应急事故池。 万一发生泄漏、火灾、爆炸等事故，泄漏物料及消防废水进入周边水体，将对周边水体水质造成影响。为防止事故废水排放导致污染物进入地表水环境，消防水及其携带的物料通过厂区污水管线至污水池储存，之后委托有资质单位处置，不直接外排周围水体。事故处理完毕后，重点清洗储存事故污水的污水池，清洗废水委托有资质单位处置。 6）生态环境 本项目不涉及生态环境。 7）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射 8）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，不开展环境质量现状调查。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《合成树脂工业 污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置 |  |
|  | DA003排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  | DA004排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 喷塑废气经集气罩+玻璃纤维过滤装置、固化废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后合并排放，装置风量共15000m3/h |  |
|  | DA005排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 |  |
|  | DA006排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 |  |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、CODcr、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池预处理后接江苏港城污水处理有限公司 | 江苏港城污水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 隔声、减震、选 用低噪声设备 等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 设置一般固废仓库16m2，危废间20m2，危废间需进行防渗处理。固废暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对项目进行分区防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在危险区域进行防渗防腐处理、设置截流沟和厂区设置事故池，一旦发生泄漏及火灾，危险物质可全部收集至截流沟内，消防水全部收集到事故池，然后进行专门处置，基本不会进入大气环境和地表水体。企业需及时编制突发环境事件应急预案，落实相应应急物资，按要求建设事故应急池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理要求： 要求企业制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： ①“三同时”制度 ②排污许可管理制度 ③环境报告制度 ④环境治理设施监管联动机制 ⑤制定各类环保规章制度 ②环境监测计划： 企业应按照检测计划定期监测。 ③排污许可证申领 项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于简化管理。 ④竣工环境保护验收 项目建成后，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（原国家环境保护部，国环规环评〔2017〕4号）的要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目土地手续完备，项目类型及其选址、布局、规模符合相关产业政策、环境保护法律法规和相关法定规划要求；所在区域环境质量不达标，区域环境治理措施能满足区域环境质量改善目标管理要求；采取的污染防治措施合理、有效，经预测项目排放的各类污染物能达到国家和地方排放标准；污染物排放总量可在区域内平衡解决。故本项目在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。 上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、生产设备布局、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施基础上得出的，如果生产品种、规模、工艺流程、生产设备布局和污染防治设施等发生重大变化，企业应按照环保部门要求另行申报。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | - | - | - | 0.03798 | - | 0.03798 | +0.03798 |
|  | 颗粒物 | - | - | - | 0.21705 | - | 0.21705 | +0.21705 |
| 废水 | 废水量 | - | - | - | 300 | - | 300 | +300 |
|  | CODcr | - | - | - | 0.102 | - | 0.102 | +0.102 |
|  | SS | - | - | - | 0.06 | - | 0.06 | +0.06 |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.0075 | - | 0.0075 | +0.0075 |
|  | TP | - | - | - | 0.0009 | - | 0.0009 | +0.0009 |
|  | TN | - | - | - | 0.0105 | - | 0.0105 | +0.0105 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | - | - | - | 3 | - | 3 | +3 |
|  | 废包装材料 | - | - | - | 2 | - | 2 | +2 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | +3.2 |
|  | 废机油 | - | - | - | 0.001 | - | 0.001 | +0.001 |
|  | 废机油桶 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | +0.02 |
|  | 铝渣 | - | - | - | 2 | - | 2 | +2 |
|  | 除尘器收集的铝烟尘 | - | - | - | 0.1701 | - | 0.1701 | +0.1701 |
|  | 脱模剂废液 | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | +0.25 |
|  | 废包装桶 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | +0.4 |
|  | 废切削液 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
|  | 沉淀池残渣 | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①